Част „Обяснителна записка”:

1. Основание и цел на проекта.

Настоящият проект е разработен съгласно ЗАДАНИЕ, за изготвяне на работен проект за „Мониторинг на руднични води при утаител на VІІ-ма площадка, рудник „Рибница” и рудник „Шахоница”, гр. Рудозем. Заданието е прието с протокол №  99/04.10.2013 г. от Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към МИЕТ, а оператор е „ЕКО-МЕДЕТ” ЕООД (Копие от заданието е приложено към проекта).

Обектът е включен в Списък – приложение № 1 към ПМС №140/1992 г. с изменения и допълнения, за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, както и в Проект - Програмата на „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД за изпълнение на дейности през 2014 г.

Задачата е част от проекто-програмата за ликвидация на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателна дейност на рудник „Рибница" и рудник „Щахоница”.

Целта на проекта е извършване на собствен мониторинг по силата на глава шеста от Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите ( Глава шеста: СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ - Чл. 67. (1) Собствен мониторинг на количеството и качеството на водите, както и количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители, се провежда от: 1. титулярите на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, в т. ч. на разрешителни за заустване на отпадъчни води и на разрешителни за отвеждане на замърсители в подземни води, издадени по реда на ЗВ). Проекта се изготвя съгласно съответните нормативни документи за мониторинг в Република България и указанията на МЕС:

- Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите; посл. изм. и доп., ДВ бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.

- Закон за подземните богатства – глава VIII;

- Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

- Наредба 7/12.12.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;

Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ. бр. 22/05.03.2013 г.) в сила от 05.03.2015 г.

2. Предмет на проекта.

Съгласно заданието за проектиране предмет на проекта е изграждане на мониторингова мрежа за наблюдение на водите, изтичащи от р-к "Рибница" и р-к "Шахоница" в хидротехническите съоръжения на утаителя при VII-ма площадка и в района на Обогатителната фабрика, гр. Рудозем и провеждане на мониторингови изследвания в срок от 5 (пет) години.

3. Съществуващо положение и необходимост от проектиране.

След завършване на техническата ликвидация на р-к “Рибница” и р-к “Шахоница” и наводняването на подземните минни пространства, рудничните води от двата обекта се насочват по извозната галерия на кота 717 м устие (727 м в шахтното поле) и се изливат в съоръженията на съществуващия утаител, от където се заустват в р. Чепинска.

В процеса на експлоатация, шахтният водоотлив също е насочван по извозната галерия към утаителя за рудничните води. Утайникът е построен в долината на Пещерското дере, срещу VIIма площадка. Представлява малък водоем с площ около 5 дка, земнонасипна стена и бетонна  контрастена с железобетонен колектор ф1000 за отвеждане на водите на дерето, а избистрените руднични води - чрез изпускателна шахта и трапецовиден канал, към р. Чепинска. Дебитът на рудничните води от шахтния водоотлив за периода 1989-1995 г. е бил средно 48 л/сек, като е варирал в границите от 29.3 до 77.5 л/сек. По химичен състав водите са били хидрокарбонатно-сулфарни, калциево магнезиеви, пресни,  умерено меки, с активна реакция рН от 6.6 до 8.4. Не са отговаряли на нормативите единствено по показателя “неразтворени вещества”. В утаителя са депонирани утайки от рудничните води, като по време на изготвянето на проекта, не забелязахме изтичане на води в трапецовидния канал (пункт 5) и заустването им в р.Чепинска.

Съгласно доклада за преди провеждания мониторинг, количеството на рудничните води им се изменя в диапазона от 0 до 100 л/сек, с бледожълтеникав цвят, слабо опалисциращи, леко замътнени. Има дори протокол с количество от 150 л/сек. Водите на дере Пещерско минават по дъното на утаителя в колектора ф1000 (без контакт с утайките) и се заустват в трапецовидния улеен канал на около 10 м от р. Чепинска. Рудничните води,   заустващи се в р.Чепинска /водоприемник -II-ра категория/, са замърсени над пределно допустимите норми по показатели - цинк и мед, съгласно Наредба №6/2000 г. прил.5, т.13 ДВ, бр.97/2000г. и са без допълнително пречистване.

Мониторингови изследвания са извършвани за периода 2006 до 2011 г., като за целта са съставяни и приемани на МЕС към МИЕТ годишни доклади с резултатите от наблюденията и обследванията.

Рудничните води не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по издаденото Разрешително за заустване, по показателите – електропроводимост, сулфати и манган – почти постоянно и по показателите рН, Fe, Pb – само в отделни единични случаи.

От 2009 година се установява, че Рудоземската обогатителната фабрика частично използва рудничните води в оборотния си цикъл. През цялата 2011 г, поради повреда в крановата арматура, рудничните води от Извозната галерия изцяло изтичат на площадката на РОФ. Една част от водите отива за водоснабдяване на ОФ „Рудозем”, а другата се зауства във водоем (рибарник), изграден върху табана пред Извозната галерия.

Това налага изготвянето на нов Работен проект за мониторинг на рудничните води от  р-к „Рибница” и р-к „Шахоница”, изтичащи от извозната галерия на хор. 718 м в района на ОФ „Рудозем”, съгласно изискванията на Закона за подземните богатства – глава VIII и др., като се отчетат промените в местата на  заустването и/или дрениране на рудничните води в р. Чепинска.

Понастоящем водите от рудниците "Рибница" и "Шахоница" частично се оползотворяват, като периодично се събират с водите от р-к "Върба" в обща шахта и по тръбопровод Ф 600 се довеждат до обогатителна фабрика "Рудозем" за промишленото водоснабдяване на обогатителния процес. В останалите случаи, както по време на предишния мониторинг, се изливат в утаителя. В утаителя се намират утайки от рудничните води. Когато там не се изливат руднични води, постъпват минимални количества атмосферни и скатови води. При нормални условия изпарението от чашата на утаителя е по-голямо от постъпващите скатови води.

4. Местоположение и климат.

Рудниците „Рибница” и „Шахоница” са разположени в регулационната граница на Община Рудозем – с. Горна Рибница и с. Средна Рибница.

Релефът е среднопланински, средно до слабо разчленен. Най-високите върхове в района са Вълчи камък (1 339.2 м), Остра чука (1 287.2 м) и Старата бача (1 186.9 м). Речните долини са врязани до кота 690 м, като склоновете имат предимно североизточно и югозападно изложение. Минните обекти са разположени изцяло в долината на Пещерско дере.

На територията на участъка естествения релеф е нарушен с изграждането на промишлени площадки и табани от руднична баластра със стръмни откоси (над 30º) и вариращи дължини на откосите – от 3 до 10 м.

Районът на рудниците „Рибница” и „Щахоница” попада в Континентално-средиземноморска климатична област, южнобългарска климатична подобласт – източно-родопски нископланински климатичен район.

Климатичната характеристика на обекта е направена на база данни от най-близко разположените метеорологични и дъждомерни станции, чиято надморска височина покрива тази на обекта, а именно ХМС Средногорци с абсолютна кота 640 м.

Топлинните условия в разглеждания район се характеризират с добре изразена сезонност поради различията в радиационния баланс през зимата и лятото. Тази сезонност е засилена и от циркулационните условия. През студената част на годината характерът на времето се обуславя от континенталните въздушни маси на умерените ширини. Преобладаването на антициклони през зимата благоприятства трансформирането на нахлуващите от югозапад и запад атлантически въздушни маси и трансформацията им в континентални, което се подсилва от наличието на снежна покривка и отрицателен радиационен баланс. Континенталните маси нахлуват на разглежданата територия в тила на преминаващите на изток и североизток средиземноморски циклони. Тези циркулационни условия, както и отрицателния радиационен баланс определят общия облик на студената част от годината. Зимата е сравнително мека, но във височина се появява характерът на планинския климат. Най-студеният месец е януари.

Средните минимални температури характеризират най-студената част от денонощието и определят суровостта на зимата в района. Стойностите на минималните температури са отрицателни от декември до март. При нахлуване на студен въздух от север и северозапад се наблюдава рязко снижаване на температурите, при което абсолютните минимуми достигат до минус 5ºС. Формата на терена оказва съществено влияние върху разпределението на топлинното поле в района, като в котловините и поречията на реките температурата на въздуха е значително по-ниска и често се задържат мъгли.

Средна месечна минимална температура на въздуха в градуси

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годишна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средно-горци | -5.0 | -3.7 | -1.5 | 3.1 | 7.5 | 10.7 | 12.0 | 11.2 | 8.3 | 4.9 | 1.6 | -2.5 | 3.9 |

Пролетта в района е сравнително хладна. Датата на устойчиво задържане на температурата над 5ºС настъпва в средата на месец март, а по високите части на планината – в началото на месец април. Устойчивият преход на температурата на въздуха над 10ºС в по-ниските части на Родопите е от средата на месец април, а в по-високите – в кря на април, началото на май. През този сезон фронталната зона на умерените ширини е изместена по на север, което причинява редуването на бързи и чести затопляния и захлаждания.

Дати на начало и край на периодите с устойчиво задържане на

температурата над 0, 5 и 10ºС

| Станция | Начална дата |  |  | Крайна дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0ºС | 5ºС | 10ºС | 0ºС | 5ºС | 10ºС |
| Средногорци |  | 23.III | 24.IV |  | 25.XI | 17.X |

Късните пролетни мразове в местата с по-ниска надморска височина се наблюдава от първата десетдневка на март до началото на третата десетдневка на април, а в по-високите части на планината – от края на март, началото на април до втората половина на май.

Средни и крайни дати на последния пролетен и първия есенен мраз и

продължителност на свободното от мраз време

| Станция | Последен пролетен мраз |  |  | Първи есенен мраз |  |  | Свободно от мраз време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Най-ранна | Средна | Най-късна | Най-ранна | Средна | Най-късна |  |
| Средногорци | 31.III | 17.IV | 16.V | 26.IX | 18.X | 21.XI | 183 |

През летните месеци топлинните условия се формират вследствие на трансформацията на атлантическите въздушни маси в топли континентални маси. Този процес се обуславя от влиянието на Азорския антициклон и от значителния приток на слънчева радиация, което допринася за установяване на безоблачно и сухо лято. През време на големите летни жеги, които са свързани с местното прегряване на въздуха и антициклоналната обстановка, максималните температури достигат до 26.4ºС.

Средна месечна максимална температура на въздуха в градуси

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годишна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средно-горци | 4.3 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.2 | 23.5 | 26.1 | 26.4 | 22.6 | 16.9 | 11.6 | 6.5 | 15.8 |

Особеностите в годишния ход на валежите са в тясна връзка с циркулационните условия и орографията. В това отношение важно значение има изложението на склоновете. Годишната сума на валежите е 894 mm/m2.

Средна месечна и годишна сума на валежите (mm/m2)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годишна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средно-горци | 87 | 66 | 58 | 62 | 96 | 90 | 70 | 54 | 54 | 78 | 88 | 91 | 894 |

Сезонната сума на валежите показва преобладаване на зимните над летните.

Средна сума на валежите по сезони (mm/m2)

| Станция | Пролет | Лято | Есен | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средногорци | 216 | 215 | 220 | 243 |

Според горско-растителното райониране на България участъкът е разположен в Южна крайгранична горско-растителна област, в долен равнинно хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори, хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори. На територията на участъка са разпространени почви от клас Luvisols, тип Канелени горски почви (Hromic Luvisos). Растителността е представена от цер, благун, космат дъб, келяв габър, бял бор и черен бор.

5. Продължителност на мониторинг по проекта.

В съответствие с утвърденото задание, срокът за извършване на мониторинг е пет години от възлагането от оператора – „Еко Медет” ЕООД. Така е изготвен и този проект.

В Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) е заявено искане от кандидат-концесионер („Върба-Батанци” АД) за сключване на концесионен договор с концедента (МИЕ) за възобновяване експлоатацията на рудник „Шахоница”. С получаването на концесията за рудника от страна на фирма "Върба Батанци" АД разходите за дейностите по настоящия проект за мониторинг ще се разпределят между "Еко Медет" ЕООД и концесионера ("Върба Батанци"АД).

6. Водно количество за заустване по проекта.

В съответствие с разрешението за заустване от БДУВИБР (Басейнова Дирекция за Управление на Водите Източнобеломорски Район), годишното водно количество за заустване в р.Чепинска възлиза на 1 576 800 м3. Настоящият проект приема това водно количество като първоначална стойност. След възлагане изпълнението на проекта за мониторинг ще се актуализира водното количество за заустване в реката на база реалните отчетни данни и ще се процедира промяна в разрешението на басейновата дирекция при нужда.